# 3. 工程报价

工程报价阶段用于生成公司内部成本价，不直接作为客户最终报价。
 整体流程为：

主设备底价核算
 ↓
 项目附加成本核算
 ↓
 风险预留与内部成本价生成

HydroQuote AI 将基于技术选型结果和内部伪数据库，对水电机组项目进行工程成本核算。

## 3.1 主设备底价核算

主设备底价核算阶段只计算设备本身的工厂成本，不包含利润、议价空间、国际运输、清关、安装、现场调试等费用。

HydroQuote AI 读取技术选型结果，包括：

| 参数 | 含义 |
| --- | --- |
| Turbine Type | 水轮机类型 |
| Unit Capacity | 单机容量 |
| Unit Quantity | 机组数量 |
| Net Head | 净水头 |
| Design Flow | 设计流量 |
| Voltage | 电压 |
| Frequency | 频率 |
| Automation Level | 自动化等级 |

系统将主设备成本拆分为五个成本项：

- Hydro Turbine

- Generator and Exciter / AVR

- Speed Governor

- Inlet Valve

- Automation System

# 3.1.1 Hydro Turbine 水轮机底价规则

水轮机底价主要由 水轮机类型、单机容量、净水头、设计流量、机组数量 决定。

根据现有参考价格：

| 容量 | 水轮机参考底价 |
| --- | --- |
| 1000kW | USD 50,000 |
| 1500kW | USD 60,000 |

可建立以下伪数据库规则：

## A. 基础容量价格

| 单机容量区间 | 水轮机基础核价规则 |
| --- | --- |
| ≤500kW | 设置最低底价，建议不低于 USD 30,000 |
| 500–1000kW | 按 USD 50/kW 估算 |
| 1000–1500kW | 按 1000kW = USD 50,000，1500kW = USD 60,000 线性插值 |
| 1500–3000kW | 按 USD 38–40/kW 估算 |
| 3000–5000kW | 按 USD 32–38/kW 估算 |
| >5000kW | 进入人工复核报价 |

1000–1500kW 插值公式：

Hydro Turbine Base Price = 50,000 + (Unit Capacity - 1000) × 20

例如：

| 单机容量 | 水轮机底价 |
| --- | --- |
| 1000kW | USD 50,000 |
| 1200kW | USD 54,000 |
| 1500kW | USD 60,000 |

## B. 水轮机类型修正系数

| Turbine Type | 类型 | 修正系数 |
| --- | --- | --- |
| Francis | 混流式 | 1.00 |
| Pelton | 冲击式 | 1.08 |
| Kaplan | 轴流转桨式 | 1.12 |
| Tubular | 贯流式 | 1.15 |
| Bulb | 灯泡贯流式 | 1.20 |
| Cross-flow | 横流式 | 0.85 |

计算公式：

Hydro Turbine Cost = Base Price × Turbine Type Factor × Unit Quantity

# 3.1.2 Generator and Exciter / AVR 发电机及励磁底价规则

发电机及励磁系统底价主要由 单机容量、电压、频率、转速、机组数量 决定。

根据现有参考价格：

| 容量 | 发电机及励磁参考底价 |
| --- | --- |
| 1000kW | USD 75,000 |
| 1500kW | USD 93,500 |

## A. 基础容量价格

| 单机容量区间 | 发电机及励磁基础核价规则 |
| --- | --- |
| ≤500kW | 设置最低底价，建议不低于 USD 40,000 |
| 500–1000kW | 按 USD 75/kW 估算 |
| 1000–1500kW | 按 1000kW = USD 75,000，1500kW = USD 93,500 线性插值 |
| 1500–3000kW | 按 USD 58–62/kW 估算 |
| 3000–5000kW | 按 USD 50–58/kW 估算 |
| >5000kW | 进入人工复核报价 |

1000–1500kW 插值公式：

Generator Base Price = 75,000 + (Unit Capacity - 1000) × 37

例如：

| 单机容量 | 发电机及励磁底价 |
| --- | --- |
| 1000kW | USD 75,000 |
| 1200kW | USD 82,400 |
| 1500kW | USD 93,500 |

## B. 电压与频率修正

| 条件 | 修正系数 |
| --- | --- |
| 标准电压、50Hz | 1.00 |
| 60Hz | 1.05 |
| 高电压等级 | 1.08–1.15 |
| 低转速大直径发电机 | 1.10–1.25 |
| 特殊绝缘、防护等级 | 1.05–1.15 |

计算公式：

Generator Cost = Generator Base Price × Voltage Factor × Frequency Factor × Speed Factor × Unit Quantity

# 3.1.3 Speed Governor 调速器底价规则

调速器底价主要由 机组数量、单机容量、自动化等级 决定。
 调速器通常按 每台机组一套 配置，不完全按 kW 线性增长。

根据现有参考价格：

| 容量 | 调速器参考底价 |
| --- | --- |
| 1000kW | USD 13,500 |
| 1500kW | USD 15,000 |

建议伪数据库规则：

| 单机容量区间 | 单套调速器底价 |
| --- | --- |
| ≤1000kW | USD 13,500 |
| 1000–1500kW | USD 13,500–15,000 |
| 1500–3000kW | USD 15,000–22,000 |
| 3000–5000kW | USD 22,000–35,000 |
| >5000kW | 人工复核报价 |

1000–1500kW 插值公式：

Governor Base Price = 13,500 + (Unit Capacity - 1000) × 3

例如：

| 单机容量 | 调速器底价 |
| --- | --- |
| 1000kW | USD 13,500 |
| 1200kW | USD 14,100 |
| 1500kW | USD 15,000 |

自动化修正：

| 自动化等级 | 修正系数 |
| --- | --- |
| Basic | 1.00 |
| Standard | 1.10 |
| Advanced | 1.20 |

计算公式：

Governor Cost = Governor Base Price × Automation Factor × Unit Quantity

# 3.1.4 Inlet Valve 进水阀底价规则

进水阀底价主要由 管径 DN、压力等级、设计流量、净水头、机组数量 决定。
 优先按 DN 管径核价；如果没有 DN，则按容量估算。

根据现有参考价格：

| 容量 | 管径 | 进水阀参考底价 |
| --- | --- | --- |
| 1000kW | DN900 | USD 11,800 |
| 1500kW | DN1100 | USD 18,500 |

## A. 按容量估算规则

| 单机容量区间 | 进水阀参考底价 |
| --- | --- |
| ≤1000kW | USD 11,800 |
| 1000–1500kW | USD 11,800–18,500 |
| 1500–3000kW | USD 18,500–35,000 |
| 3000–5000kW | USD 35,000–60,000 |
| >5000kW | 人工复核报价 |

1000–1500kW 插值公式：

Valve Base Price = 11,800 + (Unit Capacity - 1000) × 13.4

例如：

| 单机容量 | 进水阀底价 |
| --- | --- |
| 1000kW | USD 11,800 |
| 1200kW | USD 14,480 |
| 1500kW | USD 18,500 |

## B. 按压力与配置修正

| 条件 | 修正系数 |
| --- | --- |
| 普通低压阀门 | 1.00 |
| 中高压阀门 | 1.10–1.30 |
| 含液压操作机构 | 1.15–1.40 |
| 含旁通阀、伸缩节、法兰 | 1.10–1.25 |

计算公式：

Inlet Valve Cost = Valve Base Price × Pressure Factor × Accessory Factor × Unit Quantity

# 3.1.5 Automation System 自动化系统底价规则

自动化系统底价主要由 自动化等级、机组数量、是否需要远程监控、是否并网同步 决定。

根据现有参考价格：

| 项目 | 参考底价 |
| --- | --- |
| Automation Element | USD 1,900 / set |

建议伪数据库规则：

| 自动化等级 | 配置内容 | 单套底价 |
| --- | --- | --- |
| Basic | 基础自动化元件、简单控制 | USD 1,900–5,000 |
| Standard | PLC、HMI、传感器、保护功能 | USD 8,000–15,000 |
| Advanced | SCADA、远程监控、并网同步、完整控制柜 | USD 15,000–30,000+ |

建议默认规则：

| 项目类型 | 默认自动化底价 |
| --- | --- |
| 小型单机基础控制 | USD 1,900 |
| 标准水电站控制系统 | USD 10,000 |
| 完整自动化控制系统 | USD 20,000+ |

计算公式：

Automation Cost = Automation Base Price × Unit Quantity

如客户要求完整电站级自动化系统，则按整站系统报价，不简单按单机数量线性计算。

# 3.1.6 主设备底价汇总公式

主设备底价由五部分组成：

Main Equipment Base Cost = Hydro Turbine Cost + Generator and Exciter / AVR Cost + Speed Governor Cost + Inlet Valve Cost + Automation System Cost

即：

主设备底价 = 水轮机底价 + 发电机及励磁底价 + 调速器底价 + 进水阀底价 + 自动化系统底价

# 3.2 项目附加成本核算

该阶段计算为了把设备变成可交付项目所需的内部成本，不是客户直接看到的报价。

项目附加成本包括：

- 工程设计

- 技术图纸

- 技术文件

- 工厂测试

- 包装

- 防锈防潮

- 国内运输到港口

人员成本估算规则：

5个月工期，1000kW 项目人员成本为 RMB 100,000，按装机容量 kW 等比例增加。

公式：

Personnel Cost = USD 20,000 × Total Capacity / 1000

其中：

Total Capacity = Unit Capacity × Unit Quantity

例如：

| 总装机容量 | 人员成本 |
| --- | --- |
| 1000kW | USD 20,000 |
| 1500kW | USD 3,000 |
| 2000kW | USD 40,000 |
| 3000kW | USD 60,000 |

# 3.3 风险预留与内部成本价生成

该阶段把前两部分成本加总，再加入风险预留，形成公司内部成本价。

前两部分成本为：

- 主设备底价

- 项目附加成本

售后暂定加：

8%

内部成本价公式：

Internal Cost = (Main Equipment Base Cost + Project Additional Cost) × (1 + Risk Reserve Rate + 8%)

其中：

| 项目 | 含义 |
| --- | --- |
| Main Equipment Base Cost | 主设备底价 |
| Project Additional Cost | 项目附加成本 |
| Risk Reserve Rate | 风险预留比例 |
| 8% | 售后预留 |

# 4. 商务报价

商务报价阶段在内部成本价基础上加入利润和议价空间，生成客户可见报价。

当前拟定规则：

商务报价 = 内部成本价 × 240%

也就是：

Commercial Quotation = Internal Cost × 2.40

该报价规则用于：

- 覆盖利润

- 预留议价空间

- 抵御汇率波动

- 覆盖商务沟通与项目不确定性

- 支撑后续 PI 阶段报价确认