- 客户询盘

Step 1: Customer Input

客户输入纯文本 or 上传项目书

↓

AI Extracts Project Data

AI 提取项目名称、国家、水头、流量、装机容量、电压、频率等

↓

AI Normalizes Units

统一单位：m, m³/s, kW, MW, Hz, V

↓

AI Detects Conflicts

识别缺少什么信息

↓

Step 2: Inquiry Confirmation

生成询盘确认表

↓

AI Asks Missing Questions

生成必须补充的问题

↓

Customer Confirms

客户确认参数

↓

Quotation Engine

进入选型报价

必须有的参数：

商务信息：项目名称，项目国家，项目地点/省份，客户公司/联系人，联系方式

水力核心参数：净水头 Net Head、设计流量 Design Flow / Rated Flow、装机容量 Installed Capacity

电气参数：频率 Frequency、发电机电压 Generator Voltage

机组配置参数:包括机组数量 Number of Units、单机容量 Unit Capacity

商务报价参数:默认币种USD

可补充的参数：水流含沙量等

- 技术选型

水轮机类型选择

↓

机组组合选择

↓

主设备配置

↓

技术方案输出

## 水轮机类型选择：决策方式

水轮机类型选择阶段的目标，是根据 净水头、设计流量、容量规模、流量波动、含沙量和运行方式 判断应该采用 Francis、Pelton、Kaplan、Tubular、Bulb 或 Cross-flow。系统首先根据净水头和流量做初筛：低水头、大流量项目优先考虑 Kaplan、Tubular 或 Bulb；中水头、中等流量项目优先考虑 Francis；高水头、小流量项目优先考虑 Pelton；如果项目预算低、结构简单、流量波动大，可以考虑 Cross-flow。水轮机选择标准中也明确说明，净水头决定适合的水轮机类型，流量决定水轮机容量。

决策方式是：当 H 较低但 Q 很大时，系统倾向选择轴流式机组，因为这类机组适合低水头大流量；当 H 处于中等范围且 Q 稳定时，系统倾向选择 Francis，因为 Francis 是中水头项目中最常用、效率较高的方案；当 H 高且 Q 小时，系统倾向选择 Pelton，因为冲击式水轮机更适合高水头小流量；当流量季节变化大时，系统不只判断机型，还要判断是否应该采用多机组或可调桨方案；当含沙量高时，系统不一定改变机型，但必须在材料和防磨设计上做调整，例如建议不锈钢转轮、耐磨涂层、加强轴封或增加备件。

输出时，系统只给出一个机型

## 机组组合选择：决策方式

机组组合选择阶段的目标，是决定项目采用几台机组，以及每台机组多大容量。系统不能只根据总装机容量直接生成一台大机组，而要根据 总容量、设计流量、最小流量、最大流量、流量历时曲线、运行灵活性、检修需求和客户预算 来判断。美国能源部微水电手册也强调，当 head 和 flow 随季节变化时，需要结合不同季节的 head-flow 关系和流量历时曲线来计算设计容量。

决策方式是：如果客户提供的最小流量和最大流量差距很大，系统优先推荐多机组，因为多机组可以在枯水期只运行小机组或部分机组，提高低流量工况下的效率；如果流量稳定、客户追求低成本，系统可以推荐较少机组数量；如果项目总容量较大，比如 10MW，系统应自动生成多个候选组合，例如 1×10MW、2×5MW、4×2.5MW，并比较它们的运行灵活性、成本、维护便利性和低流量适应能力。

推荐逻辑可以设定为：当客户没有提供流量历时曲线时，系统默认推荐 2 台或多台机组作为保守方案；当客户明确要求低成本、简单维护时，系统可以减少机组数量；当客户要求全年稳定发电或枯水期也要运行时，系统优先推荐大小机组合或多台同容量机组。最终输出应包括推荐组合、备选组合和选择理由，例如“推荐 2×5MW，因为相比 1×10MW，它在部分流量工况下运行更灵活，同时比 4×2.5MW 成本和维护复杂度更低。”

## 机组组合选择：决策方式

机组组合选择阶段的目标，是决定项目采用几台机组，以及每台机组多大容量。系统不能只根据总装机容量直接生成一台大机组，而要根据 总容量、设计流量、最小流量、最大流量、流量历时曲线、运行灵活性、检修需求和客户预算 来判断。美国能源部微水电手册也强调，当 head 和 flow 随季节变化时，需要结合不同季节的 head-flow 关系和流量历时曲线来计算设计容量。

决策方式是：如果客户提供的最小流量和最大流量差距很大，系统优先推荐多机组，因为多机组可以在枯水期只运行小机组或部分机组，提高低流量工况下的效率；如果流量稳定、客户追求低成本，系统可以推荐较少机组数量；如果项目总容量较大，比如 10MW，系统应自动生成多个候选组合，例如 1×10MW、2×5MW、4×2.5MW，并比较它们的运行灵活性、成本、维护便利性和低流量适应能力。

推荐逻辑可以设定为：当客户没有提供流量历时曲线时，系统默认推荐 2 台或多台机组作为保守方案；当客户明确要求低成本、简单维护时，系统可以减少机组数量；当客户要求全年稳定发电或枯水期也要运行时，系统优先推荐大小机组合或多台同容量机组。最终输出应包括推荐组合、备选组合和选择理由，例如“推荐 2×5MW，因为相比 1×10MW，它在部分流量工况下运行更灵活，同时比 4×2.5MW 成本和维护复杂度更低。”

## 主设备配置：决策方式

主设备配置阶段的目标，是根据前面确定的水轮机类型、单机容量、电压、频率和自动化要求，为每台机组生成标准主设备清单。HydroQuote AI 的主报价单已经定版，默认包含五项：Hydro Turbine、Generator and Exciter / AVR、Speed Governor、Inlet Valve、Automation System。

决策方式是：系统先根据水轮机类型生成 Hydro Turbine 配置，例如 Francis turbine、Pelton turbine、Kaplan turbine；然后根据单机容量、转速、电压和频率匹配 Generator，并将 Exciter / AVR 与 Generator 合并成一项；接着根据水轮机类型和并网要求配置 Speed Governor，用于控制转速、开停机和负荷调节；然后根据水头、管径、压力等级和机型配置 Inlet Valve，低中水头项目常见 butterfly valve 或 sluice valve，高水头项目可能需要 ball valve；最后默认加入 Automation System，采用 Standard PLC Automation，包括 local HMI、automatic start/stop、governor interface、AVR interface、inlet valve interlock、alarm monitoring、unit status display 和 basic operation data logging。美国陆军工程兵团水电站电气设计手册也提到，每台发电机组控制系统应具备 turbine/generator start-stop sequencing logic，即机组开停机顺序控制逻辑，这正是自动化系统的核心功能之一。

如果客户要求远程监控、无人值守、中央控制室或调度中心接入，系统不改变主设备清单，而是在主报价单之外增加 Optional Upgrade，例如 Advanced SCADA、Remote Monitoring、Central Control Room、Dispatch Integration。这样既保持主报价单简洁，也避免客户误以为基础 Automation System 包含完整 SCADA。

## 技术方案输出：决策方式

技术方案输出阶段的目标，是把前面所有阶段的判断整理成客户和内部工程师都能理解的 Technical Selection Summary。系统输出不应该只是“推荐 Francis turbine”，而应该完整说明项目输入参数、计算过程、推荐机型、机组组合、主设备配置、自动化范围、风险提示和报价状态。

决策方式是：如果系统判断为 Preliminary Ready，则输出内容应包括“初步技术方案 + 缺失参数清单 + 需要客户确认的问题”，并明确说明该方案仅用于预算报价；如果系统判断为 Firm Ready，则输出内容应包括“正式技术选型结果 + 主设备清单 + 可进入报价引擎的参数包”。技术方案中应明确写出推荐机型，例如 Francis turbine；推荐机组组合，例如 2×5MW；主设备范围，例如 Hydro Turbine、Generator and Exciter / AVR、Speed Governor、Inlet Valve、Automation System；自动化标准范围，例如 Standard PLC Automation；以及不默认包含的项目，例如 transformer、switchgear、penstock、civil works、international freight、installation service、Advanced SCADA。

最终，技术方案输出要服务于下一步报价。因此它必须形成结构化结果，供 Costing Agent 调用。最理想的输出格式包括：Project Summary、Hydraulic Calculation、Recommended Turbine Type、Unit Configuration、Main Equipment Scope、Automation Scope、Technical Assumptions、Risk Notes、Quotation Readiness。这样 HydroQuote AI 就能从技术选型自然进入成本报价和 PI 生成。

3. 工程报价

主设备底价核算

↓

项目附加成本核算

↓

风险预留与内部成本价生成

（我们建一个伪数据库计算价格）

# 主设备底价核算

这个阶段只算设备本身的工厂成本。HydroQuote AI 读取技术选型结果，包括水轮机类型、单机容量、机组数量、净水头、设计流量、电压、频率、自动化等级，然后拆成五个主设备成本项：

Hydro Turbine
Generator and Exciter / AVR
Speed Governor
Inlet Valve
Automation System

# 项目附加成本核算

这个阶段计算为了把设备变成可交付项目所需的内部成本，不是客户直接看到的报价。它包括工程设计、技术图纸、技术文件、工厂测试、包装、防锈防潮、国内运输到港口

人员成本估算5个月工期，1000KW人员成本是10万，按装机容量KW等比例增加

# 风险预留与内部成本价生成

这个阶段把前两部分成本加总，再加入风险预留，形成公司内部成本价

售后暂定加8%

4. 商务报价

对比成本140%利润率，留出议价空间

5.PI

见报价单案例.doc